- Treść zadań

Opis modelu obiektu sterowania nr 1

Metalowa kulka o masie m została zawieszona w polu magnetycznym generowanym przez aktywny elektromagnes (rys. 1). Jest to obiekt strukturalnie niestabilny o bardzo małej stałej czasowej rzędu 0.0001 sec. Sygnałem wejściowym jest napięcie zasilające cewkę elektromagnetyczną u, natomiast sygnałem wyjściowym (obserwowanym) jest przemieszczenie kulki x. W celu uproszczenia modelu obiektu pominięto efekt strat elektrycznych (prądy wirowe), straty cieplne, itd.

Rys. 1. Kulka w polu magnetycznym

Model siłownika magnetycznego składa się z części mechanicznej i elektrycznej. Równanie ruchu kulki jest następujące:

gdzie:

- masa kulki: m=6 [kg],

- przemieszczenie masy z położenia równowagi: x [m],

- sztywność przemieszczeniowa: kx=400593 [N/m],

- sztywność prądowa: ki=50 [N/A],

- prąd elektryczny cewki: i [A],

- siła zewnętrzna (zakłócenie): Fz [N].

Równanie dynamiki obwodu elektrycznego siłownika elektromagnetycznego jest następujące:

gdzie:

- napięcie elektryczne cewki: u [V],

- indukcyjność nominalna cewki: L0=0.006 [H],

- rezystancja cewki: R=0.5 [W].

Opis modelu obiektu sterowania nr 2

Metalowa kulka została zamieszczona na pochylni, której kąt jest sterowany poprzez ramię korbowe serwo-silnika (patrz rys. 2). Zmiana kąta serwa q (sygnał wejściowy) powoduje zmianę kąta pochylenia bieżni a. Jeżeli pochylenie bieżni zmieni się od pozycji poziomej, siła grawitacyjna spowoduje przemieszczanie się kulki po bieżni ruchem obrotowym. Zmiana przemieszczenia liniowego kulki r jest sygnałem wyjściowym obiektu (obserwowanym). W celu uproszczenia modelu obiektu pominięto poślizg oraz tarcie pomiędzy kulką a bieżnią.

Rys. 2. Kulka na pochylni

Wychodząc z równań Lagrange’a, równanie równowagi kulki na bieżni możemy zapisać następująco:

gdzie:

- moment inercji kulki: J=9.99e-6 [kgm2],

- promień kulki: R=0.015 [m],

- masa kulki: m=0.11 [kg],

- przyspieszenie grawitacyjne: g=9.8 [m/s2],

- kąt pochylenia wahadła: ,

- przemieszczenie kulki: r [m].

Równanie (3) zostało zlinearyzowane w otoczeniu punktu pracy dla =0 następująco:

Równanie wiążące kąt pochylenia wahadła z kątem obrotu serwa jest opisane liniową i przybliżoną zależnością:

gdzie:

- promień przekładni serwa d=0.03 [m],

- długość wahadła L=1 [m],

- kąt obrotu serwa .

- Wykonanie zadania 1.

Rys. 3. Układ pierwszy zamodelowany w Simulinku

Rys. 4. Regulator bang-bang dla zadania drugiego

Rys. 5. Wykres przebiegu sygnału uchybu e

Rys. 6. Wykres przebiegu sygnału sterującego u

Rys. 7. Wykres przebiegu sygnału prędkości v

Rys. 8. Wykres przebiegu sygnału przemieszczenia x

- Wykonanie zadania 2.

Rys. 9. Układ do zadania drugiego zamodelowany w Simulinku

Rys. 10. Subsystem przedstawiający zamodelowane równanie różniczkowe dla zadania drugiego

Rys. 11. Regulator bang-bang dla zadania pierwszego

Rys. 12. Wykres przebiegu  przemieszczenia kulki r

Rys. 13. Wykres przebiegu sygnału uchybu e

Rys. 14. Wykres przebiegu sygnału prędkości v

Rys. 15.  Wykres przebiegu sygnału sterującego theta

- Wnioski

- Sterowanie typu bang-bang jest przełączaniem pomiędzy dwoma stanami. Za pomocą wzmocnienia sygnału sterującego można ustawić wybraną wartość histerezy.

- W obu zadaniach celem było uzyskanie jak najmniejszego przemieszczenia kulki. Parametry w regulatorze starałem dobierać się tak, żeby wartość procesowa oscylowała w granicach wartości zadanej, a histereza była jak najmniejsza. Optymalne parametry dobrałem metodą prób i błędów analizując przebiegi symulacji.

- Sterowanie jednocześnie uchybem i prędkością jest trudniejsze (ponieważ niewielkie zmiany prędkości dają duże zmiany przemieszczenia), ale daje lepsze efekty niż sterowanie samym uchybem.

- W pierwszym zadaniu wartość zadaną ustawiłem na 0. Wykres uchybu e waha się od -0.01 do 0.01 m, a prędkości v od -0.0015 do 0.0015 m/s. Przemieszczenie x waha się w granicach od      -1.5*10^-6 do 1.5*10^-6 m. Myślę, że  jest to bardzo niewielkie przemieszczenie i zadanie zostało dobrze wykonane. Częstotliwość przemieszczenia jest bardzo duża, ponieważ w symulacji trwającej tylko 0.1 s widać, że okres drgań jest bardzo mały i wynosi 1.4 ms. Okres sygnału sterującego jest jeszcze mniejszy – wynosi ok. 20 μs.

- W zadaniu drugim obrót o bardzo mały kąt znacząco wpływa na przemieszczenie. Najlepsze warunki uzyskałem przy obrocie serwa o kąt pi/64. Dalsze zmniejszanie kąta nie wpływało na wartość procesową, więc nie było konieczne. Natomiast większe kąty nie zapewniały satysfakcjonującego przemieszczenia. Wartość zadaną ustawiłem na 0.005m i w takich granicach mieści się przemieszczenie. Uważam, że jest ono niewielkie w stosunku do całej długości bieżni, która wynosi 1 m. Przemieszczenie r jest zależne od sygnału sterującego theta, którego okres zwiększa się wraz z osiągnięciem przez przemieszczenie wartości zadanej. Uchyb e oscyluje wokół 0, a prędkość v od -0.003 do 0.003 m/s. Na początku, podczas narastania sygnału, wartość prędkości zmienia się tylko w zakresie wartości dodatnich. Po wystąpieniu histerezy jej amplituda zwiększa się.